УРОК  № 33-34

ПО ТЕМЕ

«Санитарные требования к производству мясных полуфабрикатов »

Цели:

• Образовательные

-познакомить обучающихся с санитарными требованиями к производству мясных полуфабрикатов;

-способствовать усвоению знаний о требованиях к сырью; показателях оценки качества мяса и мясных продуктов; ветеринарно-санитарном контроле готовой продукции и полуфабрикатов; условиях  хранения порционных и мелкокусковых полуфабрикатов; сроках  годности охлажденных полуфабрикатов;

•Развивающие:

- развивать умение применять знания теории на практике, умение сравнивать, делать выводы, проводить анализ

- развивать самостоятельность, наблюдательность.

•Воспитательные:

- прививать чувства личной ответственности и сознательного отношения к изученному материалу, как прямой связи с выбранной профессией;

- прививать интерес к выбранной специальности.

Планируемые результаты:

-знать: температурный режим и правила хранения полуфабрикатов мяса и домашней птицы.

Комплексно-методическое обеспечение:

- на столах студентов: рабочие тетради, учебники

Методы обучения:

- словесные, наглядные

Межпредметные связи:

- культура речи, основы товароведения пищевых продуктов, микробиология, санитария, гигиена

Форма урока: урок беседа с элементами лекции

Ход занятия:

1.Организационный момент:

Приветствие обучающихся.

Проверка обучающихся по журналу;

Устранение отвлекающих факторов.

2. Проверка домашнего задания по теме «Органолептическая оценка качества продукции общественного питиния»

3. Сообщение темы и целей урока

Ход урока:

- Требования к сырью

- Показатели оценки качества мяса и мясных продуктов

- Ветеринарно-санитарный контроль готовой продукции полуфабрикатов

- Условия хранения порционных и мелкокусковых полуфабрикатов

- Сроки годности охлажденных полуфабрикатов

5.Закрепление изученного материала

Повторение общих положений темы.

Разбор вопросов, возникших у обучающихся по новой теме.

Взаимопроверка.

- Домашнее задание.

Прочитать и закрепить изученный материал.

- Рефлексия

Санитарные требования к производству мясных полуфабрикатов

Требования к сырью. Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания человека. Оно необходимо человеку как материал для построения тканей организма, синтеза и обмена веществ, как источник энергии.

Необходимость удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах высокого качества (с хорошим товарным видом, вкусовыми, кулинарными и технологическими свойствами, а также высокой пищевой ценностью) требуют глубоких исследований свойства мяса как сырья для производства мясных продуктов с использованием современных лабораторных (физико-химических, микробиологических, токсикологических и др.) методов.

Для оценки качества мяса и мясных продуктов предложены и используются на практике различные показатели:

характеризующие пищевую ценность — содержание белков, жира, витаминов (особенно группы В), углеводов, макро- и микроэлементов;

органолептические — внешний вид, цвет, мраморность, структура, вкус, запах, консистенция, сочность;

санитарно-гигиенические, определяющие безвредность продукта, — отсутствие патогенной микрофлоры, солей тяжелых металлов, нитрита, пестицидов и других вредных веществ;

технологические — водосвязывающая способность, консистенция, рН, содержание соединительной ткани и жира.

Потребитель составляет первичное суждение о качестве по следующим признакам: внешнему виду, цвету, запаху, массе образца, упаковке.

Качество и потребительские достоинства мяса и мясопродуктов обусловлены, прежде всего, свойствами исходного сырья. В настоящее время наука о мясе и мясопродуктах располагает экспериментальными и аналитическими данными, позволяющими объяснить сущность и значение многих важнейших и сложных технологических процессов, а также предвидеть направление их дальнейшего совершенствования с целью получения продуктов высокого качества.

Применение упаковки позволяет снизить усушку полуфабрикатов в процессе хранения. Для удлинения сроков хранения, транспортировки на дальние расстояния особое значение приобретает производство натуральных быстрозамороженных полуфабрикатов, упакованных в полимерные пленки (табл.1.3). Применяются прогрессивные способы упаковки на механизированном упаковочном оборудовании.

Ветеринарно-санитарный контроль готовой продукции полуфабрикатов основывается главным образом на оценке органолептических показателей. При оценке качества осматривают не менее 10% ящиков в партии. Продукты должны быть свежими, а их поверхность необветренной. Толщина и форма порционных полуфабрикатов должна соответствовать ОСТам и ТУ. Запрещается выпускать изделия с увлажненной или липкой поверхностью, несвойственным цветом и запахом. Все выработанные за смену полуфабрикаты дегустируют. При получении неудовлетворительной оценки по органолептическим показателям проводят повторное исследование продукции. Физико-химические и микробиологические лабораторные исследования проводят периодически или при выявлении замечаний при органолептической оценке.

Таблица 1.3

Условия хранения порционных и мелкокусковых полуфабрикатов

| Способ упаковки | Температура хранения и реализации, °С | Срок годности полуфабрикатов, суток, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | парных | охлажденных | замороженных |
| Без применения вакуума | от 4 до 6 | 1 | 1 | 1 |
|  | от - 1 до 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | -10 | - | - | 30 |
| С применением вакуума | от 4 до 6 | 7 | 7 | 1 |
|  | от - 1 до 1 | 10 | 10 | 10 |
|  | -10 | - | - | 30 |

На полуфабрикаты, отвечающие требованиям нормативно-технической документации, ветслужба предприятия выдает удостоверение о качестве или ставит штамп на накладных с подтверждением доброкачественности, даты и часа выпуска, сроков хранения и реализации.

Таблица 1.4

Сроки годности охлажденных полуфабрикатов при t° хранения 4±2 °С

| Наименование | Срок годности, ч |
| --- | --- |
| 1 . Натуральные мясные |  |
| крупнокусковые, порционные без панировки | 48 |
| порционные в панировке | 36 |
| мелкокусковые | 36 |
| мелкокусковые маринованные, с соусами | 24 |
| 2. Мясные рубленные: |  |
| формованные, в т. ч. в панировке и фаршированные | 24 |
| комбинированные (мясо-овощные; с добавлением соевого белка) | 24 |
| 3. Фарши мясные, в т. ч. комбинированные: |  |
| вырабатываемые мясоперерабатывающими предприятиями | 24 |
| вырабатываемые предприятиями торговли и общественного питания | 12 |
| Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) | 36 |

Сроки хранения и реализации для мясных полуфабрикатов (в часах) при 4-8°С различны: крупнокусковые — 48; порционные и мясо фасованное — 36; мелкокусковые и шашлык маринованный — 24; котлеты — 12; набор из мяса птицы — 48.

Общий срок хранения (при температуре не выше 6°С) исчисляют с момента завершения технологического процесса изготовления продукции на предприятии. В него входит продолжительность хранения продукции на предприятии-изготовителе, нахождения в пути при транспортировке, хранении на складах и базах торговой сети, в магазинах или на предприятиях общественного питания до момента отпуска потребителю